MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO TELHADO

1- FINALIDADE: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo, complementar os projetos elaborados, normas e materiais a serem usados na reforma do TELHADO do HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO.

2- DADOS BÁSICOS:

2.1- Proprietário: HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

2.2- Área a reformar: A área a ser reformada corresponde a 3.221,00m².

2.3- Responsável Técnico: Engº Civil Milton Tauchert - CREA nº 29.643-D

2.5- Tipo de construção: Hospitalar

2.6- Local da obra: Rua General Câmara nº 70 – Carazinho – RS

2.7- Latitude: -28,28402

2.8- Longitude: -52,795296

2.9- Início previsto da obra: Setembro de 2016.

2.10- Término previsto para conclusão da obra: prazo de execução 180 dias corridos, após a ordem de início emitida pelo HCC.

2.11- Aspectos gerais referente a área a ser reformada:

Será  reformada a área do telhado que contém atualmente cobertura com telhas francesas e parte com área de telhas de fibrocimento e de zinco, conforme indicação na planta de cobertura; bem como revisão do madeiramento, e ainda a substituição das calhas/algerosas/rincões e condutores dos locais indicados na planta de cobertura.

A empresa deverá ter o máximo de cuidados na execução das obras e serviços, que deverão ser executada em etapas, portanto deverá ser previsto a disponibilidade de lonas de proteção para evitar a entrada de água da chuva no andamento das obras.

A empresa vencedora da licitação para a execução da obra deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente a responsabilidade pela execução da referida obra.

Todos os materiais a serem aplicados na obra deverão ser de 1ª qualidade, sendo que a empresa vencedora da licitação e por ocasião da execução da obra, deverá previamente submeter à apreciação da direção do HCC – Hospital de Caridade de Carazinho e ao autor do projeto para apreciação e aprovação prévia dos materiais a serem aplicados na obra.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1 – Demolições e remoções:

3.1.1- Remoção de telhas francesas: os locais indicados com a letra “A” e “A1” na prancha de cobertura nº-A02, todas as telhas de cerâmica tipo “francesas” (em mau estado), bem como as cumieiras e espigões de cerâmica serão removidas e portanto correspondem a 100% dos locais indicados com a letra “A” e “A1” da prancha A-02 (todas as telhas francesas do HCC).

3.1.2- Remoção de telhas de fibrocimento: os locais indicados com a letra “B” e “B1” na prancha de cobertura nº-A02, todas as telhas de fibrocimento de 6mm (em mau estado), bem como as cumieiras e espigões de fibrocimento serão removidas e portanto correspondem a 100% dos locais indicados com a letra “B” e ‘B1” da prancha nº-A02.

3.1.3- Remoção de telhas de zinco: os locais indicados com a letra “C’, na prancha de cobertura nº-A02”, todas as telhas de zinco (em mau estado) serão removidas, e portanto correspondem a 100% do indicado na letra “C” da prancha nº-A02 (todas as telhas de zinco do HCC).

3.1.4- Remoção de madeiramento: todas as ripas de 2,5x2,5cm e 1x4cm, de apoio das telhas de cerâmica (das telhas francesas) serão inteiramente removidas; parte dos caibrinhos 5x7cm com sentido transversal serão removidos intercaladamente, bem como parte danificadas de tesouras e tersas danificadas.

3.1.5- Remoção de calhas/rincões/algerosas e condutores: todas as calhas, rincões, algerosas e condutores de chapa galvanizada (em mau estado) serão removidos, exceto as calhas e condutores das áreas A1 e B1, que estão em bom estado e portanto não serão substituídos.

3.1.6- Remoção de revestimento: o revestimento interno das platibandas, bem como parte junto a descida dos condutores pluviais serão removidos.

3.1.7- Remoção de parte do barrilete em ferro galvanizado: no sótão sob o telhado se encontra o barrilete constituído de canos de ferro galvanizado em mau estado de conservação e também será removido, sendo posteriormente substituído por nova tubulação em PVC soldável classe 15.

3.1.8- Remoção de beiral de madeira: junto ao telhado de zinco encontra-se um beiral de madeira em péssimo estado de conservação, que deverá ser removido e posteriormente substituído por novo beiral de madeira.

3.1.9- Remoção de arames e fios: no sótão sob o telhado se encontram alguns fios de arame galvanizado e fios de cobre desativados que deverão ser removidos.

3.1.10- Remoção de divisórias de madeira: no sótão sob o telhado se encontram algumas divisórias de madeira simples desativadas que deverão ser removidas.

3.1.11- Remoção de assoalho de madeira: no sótão sob o telhado se encontram partes de assoalhos de madeira e que deverão ser removidos.

3.1.12- Retirada de entulhos: a empresa deverá providenciar a retirada de todos os entulhos da obra, para evitar o acúmulo de entulhos, deve-se providenciar a remoção durante o andamento da obra.

3.2- Madeiramento:

3.2.1– Limpeza do madeiramento: todo o madeiramento, (das áreas indicadas com as letras “A” +  “B” + “C”) ou sejam as tesouras (8x16 e 8x23), caibros (8x16), caibrinhos (5x7) e tersas (8x16 e 7x5)  deverão ser limpos com a retirada de poeira, recomenda-se escovação com palhas de aço e posterior aspiração com aspirador de pó.

3.2.2– Recomposição de caibrinhos 5x7cm: os caibrinhos removidos anteriormente, após limpos, serão reaproveitados, com a recolocação no sentido longitudinal ao telhado como apoio das telhas metálicas, com espaçamento médio de 1,27m. A inclinação existente dos telhados não será alterada, ou seja serão mantidos os “caimentos” existentes. Os locais indicadas com a letra “A” e “A1” tem inclinação de ~33º = ~65%, e os locais indicados com as letras “B” , “B1” e “C” tem inclinação de ~15º = ~27%, e estas inclinações serão mantidas na nova cobertura de gal valume.

3.2.3– Substituição caibros madeira 8x16cm: parte dos caibros de madeira de 8x16 cm, componentes de tesouras e tersas estão danificadas por cupim e/ou apodrecidos, e portanto deverão ser substituídos por novos caibros em madeira de 1ª qualidade.

3.2.2– Imunização do madeiramento: após a limpeza das madeiras, todas deverão ser imunizadas com aplicação de cupincida cor marrom, com “pistola” de ar comprimido.

3.3 – Telhamento:

3.3.1- Telhas em gal valume: as telhas novas a serem colocadas serão do tipo metálicas onduladas, padrão TC 17, da “Telha Certa”, com chapa nº 26, correspondente a espessura de 0,50mm, fixadas com parafuso 10 x 11/2” nas tersas de madeira, com 4 parafusos por tersa por telha; considerando a inclinação existente de mais de 20%, o recobrimento lateral será de 1 ½ de onda. Obs: seguir as orientações do fabricante com relação ao transporte e montagem do telhado.

3.3.2- Cumieiras e espigões em gal valume: as cumieiras e espigões seguirão as mesmas especificações das telhas.

3.4 – Calhas e condutores:

3.4.1- Calhas/rincões e algerosas: as calhas/rincões e algerosas serão em chapa galvanizada nº 24; sendo que as calhas externas, junto aos beirais, com corte de 33cm, fixadas com braçadeiras metálicas no madeiramento existente; as calhas internas, junto as platibandas, serão com corte de 50cm fixadas no madeiramento em um lado, e chumbadas no outro lado na alvenaria da platibanda; os rincões serão com corte de 50cm fixadas no madeiramento existente; e as algerosas com corte de 25cm chumbadas nas alvenarias circundantes;

3.4.2- Condutores: os condutores das águas pluviais em chapa galvanizada existentes, serão substituídos por de tubos de PVC classe 8, com diâmetro 100m, tipo externo, fixadas com braçadeiras metálicas a cada 1,50m; cada tubo de queda terá três joelhos de PVC diâmetro 100mm x 90º.

3.5– Revestimentos:

3.5.1- Chapisco: nos locais onde foi removido o revestimento (lado interno das platibandas e pequenas parte junto aos tubos de queda pluvial) será executado um chapisco em cimento e areia no traço 1:3.

3.5.2- Massa única: sobre o chapisco será aplicado uma camada de massa única com argamassa de 1:2:8, cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, com espessura de 20mm (2cm).

3.5.3- Pintura PVA acrílica: a pintura nos locais que tiverem recomposição do revestimento será lixado, escovado e aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado e como acabamento no mínimo duas demãos de tinta PVA acrílica de 1ª qualidade.

3.6 - Diversos:

3.6.1- Placa de obra: deverá ser previsto o fornecimento e a colocação de placa de obra, conforme modelo a ser fornecido pelo contratante.

3.6.2- Beiral de madeira: o beiral anteriormente removido deverá ser recomposto com madeira de 1ª qualidade com táboas de 2x25cm.

3.6.3- Pintura esmalte em madeira: o beiral recomposto será lixado, escovado, aplicado uma demão fundo opaco e duas demãos de acabamento com tinta esmalte fosca de 1ª qualidade.

3.6.4- Pintura esmalte em calhas/rincões/algerosas: as calhas, rincões e algerosas serão limpas, e receberão uma aplicação de fundo anti-corrosivo e como acabamento duas aplicações de tinta esmalte fosco de 1ª qualidade, a aplicação da tinta será com “pistola” de ar comprimido.

3.6.5- Recomposição do barrilete: o barrilete anteriormente removido será recomposto com novas tubulações soldável, em PVC classe 15, de 1ª qualidade com parte em diâmetro de 50mm (11/2”) e parte com diâmetro de 32mm (1”).

3.6.6- Limpeza final do forro e da obra: o sótão deverá ser limpo com aspirador de pó para retirada de toda poeira, dejetos e restos de materiais de construção; bem como a toda obra será entregue livre de entulhos e com a retirada de restos de materiais de construção.

Carazinho, 17 de Agosto de 2016.

____________________________________                                             _________________________

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO                                         Resp. Técnico: Engº Civil

Milton Tauchert-CREA nº 29.643-D